# Diseño simplificado de estructuras
Estructuras mayores y menores

# Revisión: A

DYNX High Power Rocketry

Base de Operaciones

LANCE, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, MX.

Registro de revisiones

| Revisión | Fecha de la revisión | Firma de integrante que registró revisión | Motivo de revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 20/12/2025 | Valadez, Leonardo | Primera publicación |

CONTENIDO

A.	Introducción y objetivo	A-1

B.	Asunciones básicas	B-1

C.	Explicación de modelo de análisis	C-1

D.	Identificación de cargas	D-1

E.	Esfuerzo máximo y mínimo	E-1

F.	Análisis por componente	F-1

G.	Componentes menores	G-1

H.	Casos excepcionales	H-1

# Introducción y objetivo

El objetivo del presente manual es dar al usuario el conocimiento y entendimiento técnico necesario para diseñar y manufacturar componentes estructurales mayores y menores de un vehículo lanzador de alta potencia.

Como meta secundaria es presentar las herramientas necesarias que pueden ser usadas para diseñar estos componentes y presentar el trasfondo teórico lo más conciso y objetivo posible para el desarrollo de nuevas herramientas.

Se sigue un orden lógico de presentación, empezando con un tema de asunciones básicas; es decir, variables, parámetros y rules of thumb (reglas de dedo) que se pueden seguir para comenzar con un diseño. De cada tema deriva otro, por lo que es importante seguir el orden del manual.

La diferencia entre componentes mayores y menores es que el componente mayor recibe cargas críticas que si fallan, el sistema aeroestructural entero puede tener perjudicaciones fatales, mientras que el menor, si llega a fallar, no hay consecuencias inmediatas que puedan afectar el fin del sistema.

# Asunciones básicas

DEFINICION DE COMPONENTES

Definiremos los componentes mayores y menores, comenzando por los componentes mayores, estos son ilustrados en la Imagen X para una mejor visualización.

- Bloque de motor: aquel que soporta el empuje ejercido por el motor.

- Aletas: soportan las cargas aerodinámicas correctivas o de control en el vehículo.

- Largueros y larguerillos: vigas que para el caso de ser una estructura semimonocasco, soportan cargas de flexión en el fuselaje.

- Cuadernas: placas con geometría definida que forman parte del fuselaje, siendo semimonocasco.

- Tope/limitador de motor: sección que ayuda a distribuir axialmente las fuerzas del motor en el fuselaje del vehículo lanzador.

- Fuselaje: es la piel que recubre la estructura, en caso de ser monocasco se analiza como una viga simple, si solo es piel sin cargas mayores, se convierte en un componente menor.

- Sujeciones a sistema de recuperación: tornillos en U, tornillos de ojo etc.

- Botones de riel: utilizados para brindarle estabilidad y sujeción en tierra al momento de lanzar.

- Cono: aplica en casos donde la velocidad es Mach > 0.3 a 0.5

- Uniones permanentes y temporales: tornillos, adhesivos o una combinación de ambos para el ensamble o conformidad de componentes.

IMAGEN X

Y los menores, ejemplificados en la Imagen X2.

- Tubos guía: utilizados para brindar facilidad al introducir o colocar componentes en el vehículo, como el motor.

- Anillos centradores: permiten centrar componentes dentro del vehículo, solo facilitan la acción.

- Espacios volumétricos: secciones libres dedicadas a la carga útil o la aviónica del vehículo.

- Cono: en velocidades bajas el cono no es componente crítico, solo hay que controlar el peso.

IMAGEN X2

Excepciones:

- Escudos térmicos: pueden o no soportar grandes cargas, pero son materiales cuya principal función es permanecer íntegros en altas temperaturas o proteger secciones que si son estructurales sirviendo como sacrificio.

IMAGEN X3

MODELOS DE ANALISIS ESTRUCTURAL

Todo análisis se rige bajo la ecuación de esfuerzo Sigma= Fuerza / Área, haciendo ciertas modificaciones empíricas, dependiendo de la literatura consultada o el análisis experimental hecho.

Para empezar con el análisis, se tienen que contemplar tres cosas:

- Definir geometría. Dependiendo de las dimensiones se ejercerán mayores o menores esfuerzos, de acuerdo con la ecuación de esfuerzo, entre mayor sea el área de contacto, será menor el esfuerzo generado.

- Identificar cargas. Cargas aerodinámicas e inerciales e identificar en dónde están ubicadas.

- Esfuerzos máximos y mínimos. Siempre se diseña para el esfuerzo máximo.

DEFINICION DE MATERIALES

Siempre buscar los materiales disponibles en el área y escoger comparando relaciones entre parámetros cómo el costo y propiedades mecánicas del material.

# Explicación de modelo de análisis

# Identificación de cargas

# Esfuerzo máximo y mínimo

# Análisis por componente

# Componentes menores

# Casos excepcionales